| Przeznaczenie | Monitor interaktywny |
| --- | --- |
| Przekątna | 75” |
| Typ panelu | VA |
| Rozdzielczość | Min. 4K/UHD (3840×2160) |
| Podświetlenie matrycy | Direct LED |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu | Min. 1650 × 928 mm |
| Jasność | Min. 420 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6,5 ms |
| Odświeżanie | Min. 60 Hz |
| Kąty widzenia | 178° |
| Technologia dotyku | - Umożliwiająca wielodotyk – min. 32 dla Android, 50 dla Windows - Rozdzielczość: 32768 × 32768 pkt. - czas reakcji: max. ≤ 2.5 ms - precyzja: min. 1 mm - wspierane systemy operacyjne: Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7 / Linux / Mac / Android / Chrome |
| Złącza (przód) | - Min. 1× USB-C (Wideo, audio, dotyk, 65W, udostępnianie sieci LAN) |
| Złącza (Tył) | - Min. 2 × HDMI IN 2.0 (4K @ 60Hz, ARC (HDMI1)) HDCP2.0, wspierające CEC - Min. 2 x USB 3.0 - Min. 1 x USB Touch 3.0 - Min. 1 × HDMI OUT (4K @ 60Hz) - Wejście na kartę pamięci TF (microSD– max 512GB) |
| Wbudowane głośniki | - wbudowane głośniki : Min. 2×20 W - skierowane do góry |
| Wbudowany mikrofon | - 8 – kierunkowy Array, zasięg minimum 8m |
| Specyfika modułu Android | - Min. Android 16.0 - CPU: Proces technologiczny 12 nm, Min. Ośmiordzeniowy: A72 x 4 + A53 x 4 - GPU: Min. Mali G52MC3 - Pamięć RAM: Min. 8 GB DDR4 - ROM: Min.128 GB pamięci flash eMMC |
| Wymagana funkcjonalność | - funkcja rozpoznawania dotyku narzędziem piszącym (np. rysikiem) z jednoczesnym ignorowaniem przypadkowego dotyku dłoni (tzw. funkcja odrzucania dotyku dłoni – palm rejection), umożliwiającą komfortowe pisanie oraz rysowanie przy oparciu dłoni o powierzchnię ekranu . - dostęp do piktogramów, interaktywne piktogramy – minimum 100 grafik z zakresu biologii, geografii, fizyki, kolorów, emocji i liter – z możliwością ich skalowania i grupowania. - Wbudowany czujnik światła, służący do wykrywania oświetlenia otoczenia i regulacji jasności ekranu - Łączność WiFi w standardzie 6 wspierająca częstotliwość operacyjną 2.4 GHz oraz 5 GHz oraz zasięgu min. 0-10m: 802.11 ac / b / g /n /a / ax - Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu wraz z możliwością kontroli komputera z poziomu monitora bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Play |
| Gwarancja producenta | 5 lat gwarancji (w tym 2 lata one to one) |
| Ogólne | możliwość przeprowadzenia szkolenia online w jęz. polskim. Serwis z infolinią dostępną w jęz. polskim, platforma z chatem technicznym online w języku polskim, baza wiedzy online zawierająca: - Szkolenia z korzystania monitora w formie wideo w języku polskim - Artykuły dotyczące obsługi monitorów interaktywnych oraz potencjalnych scenariuszy lekcji - Regularne webinary szkoleniowe prowadzone w języku polskim |

- Tablica ma zagwarantować współpracę z siecią komputerową OSE

- Gwarancja pełnej funkcjonalności oprogramowania, bez dodatkowych opłat abonamentowych